3D腔镜系统、高清宫腹腔系统

项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2022年5月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的3D腔镜系统进行报价，具体参数要求如下：

一、内窥镜图像处理装置 1台

1．可实现2D/3D图像观察，数字信号输出，可实现1080P高画质输出；

2．触摸屏设计，可现实各种设置，用户可以直接自定义并保存多组设置值；

3．具有两种图像强调设定：构造强调和轮廓强调；

4．LED光源，与内窥镜图像处理装置一体化设计；

5、2D/3D图像均为数字信号输出，保证1080P的清晰度；

6、具有自动增益功能，自动测光功能；

7、具有特殊光功能，提高黏膜血管和组织的可视性。

8、导光束一条，可高温高压灭菌。

二、高清摄像头一个

1、焦距调节：应能调节焦距。

2、输出像素：≧1920(H)*1080(V)。

3、信噪比：≧58dB。

4、灵敏度: ≦3.0Lux。

5、具有遥控开关功能：可通过图像处理装置进行设置，设置后即可使用遥控开关进行控制。

6、具有缩放控制开关功能：配合内镜，将倍率调整到最适宜成像的焦距。

三、高清胸腹腔镜一支

1、视野方向30°10mm高清腹腔镜；

2、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰，高科技纳米合金镜体最前端镀金设计更耐摩擦；

3、镜体采用高科技合金材料，超广角设计，整体可高温高压灭菌；

4、有效景深: 5-200mm；

四、气腹机 一台

1、流速不小于30升/分钟；要求：有高速、低速、流速设置；

2、腹内压过高时，有警告功能；

五、高清医用监视器一台

1、≥26英寸，高清医用监视器

2、配备高清输入端口。

请把贵公司符合本次要求的宫腹腔镜进行报价，具体要求如下：

一、摄像主机一台

1、HDTV数字高清图像处理主机，可实现4K高画质输出；

2、可兼容5mm和10mm高清腹腔镜及胆道镜，提高设备使用率；

3、具有画中画和索引功能，可有效提高观察效果；

4、电子信号输出：可选择 HD-SDI（SMPTE292M) SD-SDI（SMPTE259M)和DVI(WUXGA 1080P )多种高清输出模式；

5、具有特殊光成像功能,在宫腔镜检查或电切手术时有助于提高血管和粘膜之间的对比度；

6、有自动增益控制功能:内镜距目标较远光线不足时，可对画面电子放大；有图像结构增强功能；图像冻结功能；

二、高清摄像头一个

1、HD高清摄像头，具有手柄遥控按键，可跟据操作者需要设在任一按键上。

2、超轻及人体工程学设计。

三、氙灯冷光源一台

1、300W短弧氙灯，持续使用≥500小时；

2、双灯设计 ，备用应急灯；

3、内置应急灯寿命≥480 H；

4 、可自动检测灯泡寿命；

5、自动亮度调节方法：伺服光圈方式；

6 、具备特殊光观察模式；

7、导光束一条，可高温高压灭菌。

四、膨宫机

1、腔镜灌注泵为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便；

2、采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小；

3、工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作；当压力回复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠

4、具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。

五、宫腔检查镜

1、光学试管1个：3 mm, 30 °视野方向，可高温高压灭菌；

2、管鞘1个：带器械管道，可下器械做通液手术；

六、高频电刀

1、有生理盐水模式

2、多种输出功能：单极电切、生理盐水切割模式、双极电凝等；

3、单极电切功率≤300W，电凝功率≤200W

4、双极电切功率≤100W，电凝功率≤120W

5、双极生理盐水下电切功率≤320W，电凝功率≤200W；

七、宫腔电切镜

1、光学试管1个：4 mm, 12 °视野方向，可高温高压灭菌。

2、在生理盐水环境下进行宫腔电切手术。

3、配有可在生理盐水下使用的环形电极，球型电极，针型电极满足各种手术的需要。

八、4K医用监视器

1、≥27英寸，4K医用监视器，分辨率≥4096*2160

2、配备高清输入和输出端口；

九、腔镜仪器专用台车

1、高级仪器台车层分拆式；

2、配电源插板，监视器悬挂装置。

十、配套图文工作站

1、可打印病历采集图片；

2、运行多部内窥镜软件；

3、可实时采集图片及刻录手术视频。

十、高清腹腔镜一条

1、视野方向30°，10mm高清腹腔镜；

2、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰，高科技纳米合金镜体最前端镀金设计更耐摩擦；

3、镜体采用高科技合金材料，超广角设计，整体可高温高压灭菌；

十一、气腹机一台

1、流量≥30L/MIN供气量。

2、带加热功能，可对输出气体进行加热。

3、含成人模式、儿童模式多种模式，便于适用于多种病人群体手术。

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280