血管造影机（DSA）项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 健 科 医 疗 科 技 有 限 公 司 编 制

2021年02月

目录

第一部分：所需资质

第二部分：技术参数

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证书》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 技术偏离表

二、设备参数及需求：

悬吊式血管造影机主要技术参数

设备用途：

可以完全满足腹部，胸部，神经，血管及心脏的介入放射学检查与治疗，要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

设备配置：

- 悬吊式DSA ，全部天轨、悬挂系统。

- 具备高配置软件系统，原厂后处理软件工作站，三维旋转成像重建功能。

- 具备介入微剂量平台。

- 平板及球管具有智能防撞功能。

- 具备类CT功能、下肢步进功能、支架精显功能，穿刺导航系统。

- 射线低剂量报告。

- 整套设备软件有备份光盘及设备图纸。

- 要求配置无影灯（外科兼使用）、电子稳压电源、对讲视频录播系统，防护附件、头架、臂托。

- 配备进口高压注射器一套

技术参数：

- 机架系统

旋转角度，头侧CRA＞50°

侧位RAO＞130°

3D旋转角度＞200°

- 导管床

满足全身检查、治疗的要求；床面为炭纤维材料

承重≥250Kg        床长≥ 290cm       床宽≥46cm

横向运动范围 ≥120cm    纵向运动范围≥36cm

- 高压发生器：

功率≥100KW

高压逆变频率≥ 60KHz

最大管电流≥1000mA

40KV≤管电压≤125KV

最短曝光时间小于等于1ms

全自动智能曝光控制

4、球管

进口球馆，寿命长，油冷。

高速旋转阳极球管，阳极转速≥4200 转/分

最大管电流≥ 1000mA

球管阳极热容量≥ 3.375MHU

球管阳极散热功率≥ 6500W

管套热容量≥ 6.9MHu

球管焦点≥ 2 个, 带有焦点自动切换功能

5、平板探测器

采用非晶硅数字化平板探测技术

平板探测器类型≥16Bits

有效成像视野：30 X 38

最小探测视野：11 X 11

最大图像矩阵灰阶输出：2480x1920x16bits

分辨率≥3.25LP/mm

平板可90°旋转

6、液晶触摸控制屏

7、图像显示器  医用高分辨率LCD显示器

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280